V3.1

主控板与图像跟踪板接口协议

二〇二五年八月

文件更改记录表

| 文档代号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 版本号 | 版本更改内容（或原因） | 更改日期 | 更改者 |
| 1 | V3.0 | 1）在原2.9版本基础上优化完善。 | 20250425 | LLC |
| 2 | V3.1 | 1）在3.0基础上优化协议。 | 20250811 | LLC |

目录

文件更改记录表	2

目录	3

1	概述	1

2	接口形式	1

3	接口说明	1

3.1	串口设置	1

3.2	图像跟踪板接收命令报文格式	1

3.3	图像跟踪板反馈报文格式	1

3.4	主副命令字编码规范	2

3.5	检验字节计算公式	2

4	协议内容	3

4.1	周期性报文	3

4.1.1	控制数据报文	3

4.1.2	自定义字符显示报文	3

4.1.3	测偏数据(脱靶量)报文	3

4.1.4	AI目标检测报文	4

4.1.5	心跳报文	4

4.2	系统设置	5

4.2.1	系统时间设置	5

4.2.2	系统IP查询设置	5

4.2.3	自检	5

4.2.4	设备信息查询	6

4.2.5	设备重启	6

4.3	软件功能设置	7

4.3.1	主通道切换控制	7

4.3.2	画中画控制	7

4.3.3	拍照控制	7

4.3.4	录像控制	7

4.3.5	拍照录像文件控制	7

4.3.6	电子变倍控制	8

4.3.7	编码参数查询设置	8

4.3.8	RTSP输入URL地址设置	9

4.4	算法功能设置	9

4.4.1	目标检测控制	9

4.4.2	目标检测类型查询	9

4.4.3	目标检测类型设置	9

4.4.4	目标检测算法参数设置	10

4.4.5	目标检测后自动锁定	10

4.4.6	跟踪使能控制	10

4.4.7	波门位置大小查询控制	11

4.4.8	跟踪算法控制	11

4.4.9	质心跟踪算法参数设置	12

4.4.10	测偏量像素转角度系数设置	12

4.4.11	十字位置控制	12

4.5	OSD设置	13

4.5.1	波门样式控制	13

4.5.2	波门十字显隐控制	13

4.5.3	字符显隐控制	13

4.5.4	OSD颜色控制	14

4.6	串口透传设置	14

4.6.1	串口指令透传	14

概述

本接口协议适用于主控板与视频跟踪板通信控制。本文档所有由“主控板”发往“跟踪板”的指令，发送时机及频率均由主控板决定，跟踪板为被动响应。

接口形式

RS422、RS232、UART、TCP、UDP可选。

默认支持RS422+UDP。其他通信方式可通过默认通信接口进行配置。

接口说明

串口设置

波特率：115200 bps。可配置。

起始位：1

数据位：8

停止位：1

校验位：无

图像跟踪板接收命令报文格式

本文所有协议中数据字段为多字节字段时，均为低字节在前。

| 字节号 | 名称 | 代号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报文头 | HEAD0 | 0x58 |  |
|  |  | HEAD1 | 0x07 |  |
|  | 主命令字 | CMD0 | 0xXX |  |
|  | 副命令字 | CMD1 | 0xXX |  |
|  | 数据长度 | LEN | 0xXX | 数据0至数据N的总字节数 |
|  | 数据0 | DATA_0 | 0xXX |  |
|  | 数据1 | DATA_1 | 0xXX |  |
|  | 数据… | DATA… | 0xXX |  |
|  | 数据N | DATA_N | 0xXX |  |
|  | 校验字节 | CHK | 0xXX | 主命令字至数据N的校验和 |
|  | 报文尾 | END | 0x59 |  |

图像跟踪板反馈报文格式

| 字节号 | 名称 | 代号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报文头 | HEAD0 | 0x78 |  |
|  |  | HEAD1 | 0x07 |  |
|  | 主命令字 | CMD0 | 0xXX |  |
|  | 副命令字 | CMD1 | 0xXX |  |
|  | 数据长度 | LEN | 0xXX | 数据0至数据N的总字节数 |
|  | 数据0 | DATA_0 | 0xXX |  |
|  | 数据1 | DATA_1 | 0xXX |  |
|  | 数据… | DATA… | 0xXX |  |
|  | 数据N | DATA_N | 0xXX |  |
|  | 校验字节 | CHK | 0xXX | 主命令字至数据N的校验和 |
|  | 报文尾 | END | 0x79 |  |

主副命令字编码规范

主命令字用于区分功能相近的报文，副命令字指定特定功能。当指令为主控板发往跟踪板时副命令字(CMD1)<0x80，当指令为跟踪板发往主控板时副命令字(CMD1)>0x80。

| 主命令字 | 功能分类 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 周期性报文 | 周期控制、测偏量、检测结果、心跳包等 |
| 0x01 | 系统设置 | 系统时间、IP设置、自检等 |
| 0x02 | 软件功能设置 | 输入通道、画中画、拍照、录像等功能 |
| 0x03 | 算法设置 | 跟踪、检测开关、算法参数、十字位置等设置 |
| 0x04 | OSD设置 | OSD显隐等控制 |
| 0x05 | 透传设置 | 指令透传 |
| 0x08 | 板卡功能配置 | 板卡接口、功能配置，部分指令不对外开放 |

检验字节计算公式

uint8_t CalcCheckNum(uint8_t *data, uint8_t dataLen)

{

uint32_t num = 0;

for (size_t i = 2; i < dataLen - 2; i++) {

num += data[i];

}

return num & 0xff;

}

示例：dataLen为总报文数据长度

uint8_t data[] = {0x78, 0x07, 0x01, 0x03, 0x01, 0x01, 0x00, 0x59};

data[6] = CalcCheckNum(data, 8);

协议内容

周期性报文

控制数据报文

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据(小端字节序：低字节在前) | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 00 01 | 20 | byte0~byte3：int32，吊舱方位角，精度：0.001° byte4~byte7：int32，吊舱俯仰角，精度：0.001° byte8~byte11：int32，GPS经度，精度：0.000001 byte12~byte15： int32，GPS纬度，精度：0.000001 byte16~byte19： int32，GPS高度，精度：0.01 byte20~byte21： u16，视场角，精度：0.01°； byte22~byte31：保留 | XX | 59 |
| 示例 | 设置方位角12.34°，俯仰角-12.34°，经度12.34，纬度12.34，高度100，视场60°： 58 07 00 01 20 34 30 00 00 cc cf ff ff 20 4b bc 00 e0 b4 43 ff 10 27 00 00 70 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 d9 59 |  |  |  |  |  |

自定义字符显示报文

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据(小端字节序：低字节在前) | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 00 02 | 可变长度 | byte0：u8，行数，显示于左下角，自下而上计算，最多3行。 byte1：u8，字符串字节数 byte2~byteN：char，显示的字符串内容，最大128字节。 | XX | 59 |
| 示例 | 设置第一行显示内容为“status：track laser：1234m”： 58 07 00 02 32 01 30 73 74 61 74 75 73 ef bc 9a 74 72 61 63 6b 20 20 6c 61 73 65 72 ef bc 9a 31 32 33 34 6d 00 36 59 |  |  |  |  |  |

测偏数据(脱靶量)报文

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据(小端字节序：低字节在前) | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应 | 78 07 | 00 81 | 0E | byte0：u8，测偏量状态： bit2—测偏量像素角度标志： 0-像素(int32)； 1-角度(float)(需设置像素转角度系数) bit1—跟踪算法状态： 0-运行； 1-停止； bit0—测偏数据有效标志： 0-无效(丢失-记忆跟踪)； 1-有效(稳定跟踪）； byte1：u8，当前跟踪的视频通道ID(与主通道ID一致)； byte2~byte5：int32/float，目标左右测偏量，精度：1像素 byte6~byte9：int32/float，目标上下测偏量，精度：1像素 byte10~byte11：u16，目标宽度，精度：1像素 byte12~byte13：u16，目标高度，精度：1像素 | XX | 79 |
| 说明 | 1.测偏量是目标中心相对于十字中心的偏移位置，右正左负，上正下负； 2.测偏量默认为像素值，如需输出角度，则需设置“4.4.10测偏量像素转角度系数设置”； 3.目标测偏量按视频输出的实际分辨率计算，如红外视频输入有裁剪缩放时，则红外的测偏量按裁剪缩放后的区域计算；eg：红外输入分辨率为720*576，输出为1920x1080，左右填充284像素黑边，则红外测偏量按照1920x1080计算。 |  |  |  |  |  |

AI目标检测报文

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据(小端字节序：低字节在前) | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应 | 78 07 | 00 82 | 可变长度 | byte0：u8，帧ID，0~255循环。 byte1：u8，总目标个数 byte2：u8，当前报文目标个数： byte3~byteN：Targets：目标信息，总长度不固定，由byte2表示的目标个数决定，每个目标使用11个字节表示 数据; 类型; 描述; 值. byte[0]; u8; 目标编号; 1~64. byte[1]; u8; 目标类型ID; 0~14：同检测类型ID 15：质心目标. byte[2]; u8; 目标置信度; 0~100. byte[3:4]; u16; 目标左上角X坐标. byte[5:6]; u16; 目标左上角Y坐标. byte[7:8]; u16; 目标宽度. byte[9:10]; u16; 目标高度. | XX | 79 |
| 说明 | 1.“byte1总目标个数”：最大支持64个，超过22个目标后则会拆分为多个报文发送，帧ID一致则为同一帧的检测结果。 2.“byte2当前报文目标个数”：最大支持22个。 3.“目标类型ID”：目标类型ID对应的类型可“4.4.2AI目标检测类型查询”获取。 4.目标的坐标位置和宽度按视频实际输出分辨率计算，左上角顶点为（0，0）。 |  |  |  |  |  |

心跳报文

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据(小端字节序：低字节在前) | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应 | 78 07 | 00 83 | 06 | byte0~byte1：u16，报文计数； byte2~byte5：u32，自检码，0-正常；非0-对照错误码表 Bit位; 故障类型; 故障原因分析. Bit0; 通道0视频输入故障; 接头松动、干扰等. Bit1; 通道1视频输入故障; 接头松动、干扰等. Bit2; 通道0视频处理故障. Bit3; 通道1视频处理故障. Bit4; 通道0 NPU故障; 供电不足、主芯片损坏. Bit5; 通道1 NPU故障; 供电不足、主芯片损坏. Bit6; 相关跟踪算法故障. Bit7; 质心跟踪算法故障. Bit8; 质心搜索算法故障. Bit9; OSD故障. Bit10; H264/H265编码器故障; 主芯片损坏. Bit11; RTSP推流服务器故障; 网络不通. Bit12; 视频录像保存故障. Bit13; 视频拍照保存故障. Bit14; SDI视频输出故障; SDI编码硬件损坏. Bit31; 高温警告. 其他; 保留. | XX | 79 |

系统设置

系统时间设置

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据(小端字节序：低字节在前) | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 01 01 | 08 | byte0~byte1：u16，年；无符号整数，值域范围1900~3000； byte2：u8，月，无符号整数，值域范围1~12； byte3：u8，日，无符号整数，值域范围1-31； byte4：u8，时，无符号整数，值域范围0-23； byte5：u8，分，无符号整数，值域范围0-59； byte6：u8，秒，无符号整数，值域范围0-59； byte7：u8，NTP网络授时使能：0-不使能；1-使能 | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 01 81 | 02 | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 byte1：u8，NTP网络授时使能状态：0-不使能；1-使能 | XX | 79 |
| 示例 | 设置时间2000-1-1 12:34:56，关闭NTP授时： 58 07 01 01 08 d0 07 01 01 0c 22 38 00 49 59 |  |  |  |  |  |

系统IP查询设置

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据(小端字节序：低字节在前) | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 01 02 | 0F | byte0：u8，0-查询IP；1-设置IP byte1：u8，网卡ID：0-eth0(默认)；1-eth1(保留) byte2~byte5：u8*4，A.B.C.D，A在byte2，IP地址 byte6：u8，掩码位数 byte7~byte10：u8*4，A.B.C.D，A在byte10，网关 byte11~byte14：u8*4，保留，用于实现双IP配置。 | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 01 82 | 0F | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 byte1~byte14：同上 | XX | 79 |
| 示例 | 查询eth0 IP：58 07 01 02 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 59 设置eth0 IP为172.16.0.240/24，网关172.16.0.1： 58 07 01 02 0F 01 00 AC 10 00 F0 18 AC 10 00 01 00 00 00 00 91 59 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1. IP设置后系统重启生效。 |  |  |  |  |  |

自检

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据(小端字节序：低字节在前) | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 01 03 | 00 | 无 | 04 | 59 |
| 响应 | 78 07 | 01 83 | 05 | byte0：u8，自检状态：0-正常；1-故障 byte1~byte4：u32，自检码，0：正常；非0：对照错误码表： Bit位; 故障类型; 故障原因分析. Bit0; 通道0视频输入故障; 接头松动、干扰，格式不支持. Bit1; 通道1视频输入故障; 接头松动、干扰，格式不支持. Bit2; 通道0视频处理故障. Bit3; 通道1视频处理故障. Bit4; 通道0 NPU故障; 供电不足、主芯片损坏. Bit5; 通道1 NPU故障; 供电不足、主芯片损坏. Bit6; 相关跟踪算法故障. Bit7; 质心跟踪算法故障. Bit8; 质心搜索算法故障. Bit9; OSD故障. Bit10; H264/H265编码器故障; 主芯片损坏. Bit11; RTSP推流服务器故障; 网络不通. Bit12; 视频录像保存故障. Bit13; 视频拍照保存故障. Bit14; SDI视频输出故障; SDI编码硬件损坏. Bit31; 高温警告. 其他; 保留. | XX | 79 |
| 示例 | 自检：58 07 01 03 00 04 59 |  |  |  |  |  |

设备信息查询

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据(小端字节序：低字节在前) | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 01 04 | 00 | 无 | 05 | 59 |
| 响应 | 58 07 | 01 84 | 10 | byte0~byte1：char，项目名(ASCII) byte2：u8，项目编号 byte3：u8，byte3+2000：生产年份 byte4：u8，生产月份 byte5：u8，生产批次 byte6~byte7：u16（byte6低字节），设备编号 byte8~byte11：char，平台(3588/1126) byte12~byte15：软件版本，byte12.x.x.byte15，例如1.0.63.3 | XX | 79 |
| 示例 | 查询信息编号：58 07 01 04 00 05 59 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1. 部分设备内部无设备编号记录，返回结果为全0。 |  |  |  |  |  |

设备重启

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据(小端字节序：低字节在前) | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 01 05 | 00 | 无 | 06 | 59 |
| 响应 | 58 07 | 01 85 | 01 | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 | 06 | 79 |
| 示例 | 系统重启：58 07 01 05 00 06 59 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1.指令执行成功后将在100ms后重启，且该时间段内不再响应其他指令。 |  |  |  |  |  |

软件功能设置

主通道切换控制

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据(小端字节序：低字节在前) | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 02 01 | 02 | byte0：u8，通道ID byte1：u8，保留 | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 02 81 | 02 | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 byte1：当前通道ID | XX | 79 |
| 示例 | 切换为CH0：58 07 02 01 02 00 00 05 59 切换为CH1：58 07 02 01 02 01 00 06 59 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1. 默认通道0为可见光，通道1为红外。 |  |  |  |  |  |

画中画控制

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据(小端字节序：低字节在前) | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 02 02 | 02 | byte0：u8，0-关闭画中画；1-开启画中画 byte1：u8，保留 | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 02 82 | 02 | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 byte1：u8，画中画状态：0-关闭；1-开启 | XX | 79 |
| 示例 | 开启画中画：58 07 02 02 02 01 00 07 59 关闭画中画：58 07 02 02 02 00 00 06 59 |  |  |  |  |  |

拍照控制

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据(小端字节序：低字节在前) | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 02 11 | 02 | byte0~byte1：u8*2，保留 | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 02 91 | 02 | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 byte1：u8，保留 | XX | 79 |
| 示例 | 拍照：58 07 02 11 02 00 00 15 59 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1、仅拍照当前主画面。 |  |  |  |  |  |

录像控制

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据(小端字节序：低字节在前) | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 02 12 | 02 | byte0：u8，0-停止录像；1-开始录像； byte1：u8， 保留 | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 02 92 | 02 | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 byte1：u8，0-停止录像；1-开始录像； | XX | 79 |
| 示例 | 开始录像：58 07 02 12 02 01 00 17 59 停止录像：58 07 02 12 02 00 00 16 59 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1、仅录像当前主画面。 |  |  |  |  |  |

拍照录像文件控制

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据(小端字节序：低字节在前) | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 02 13 | 02 | byte0：u8， 1-删除所有拍照文件； 2-删除所有录像文件； 3-查询文件数量； 4-查询剩余磁盘空间 byte1：u8，保留 | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 02 93 | 06 | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 byte1：u8， 1-删除所有拍照文件 2-删除所有录像文件 3-查询文件数量 4-查询剩余磁盘空间 byte2~byte3：u16（byte1低字节）： 查询文件数量时：照片文件数量 查询剩余空间时：剩余磁盘空间（单位GB），精度0.1GB byte4~byte5：u16（byte3低字节）： 查询文件数量时：录像文件数量 | XX | 79 |
| 示例 | 删除录像文件：58 07 02 13 02 02 00 19 59 查询磁盘剩余空间：58 07 02 13 02 04 00 1b 59 |  |  |  |  |  |

电子变倍控制

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据(小端字节序：低字节在前) | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 02 21 | 02 | byte0：u8，0-电子变倍关；1-电子变倍开 byte1：u8，变倍倍数，阈值范围10~100；精度：0.1倍 | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 02 A1 | 02 | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 byte1：u8，当前变倍倍数，10~100，精度：0.1倍 | XX | 79 |
| 示例 | 电子变倍2倍：58 07 02 21 02 01 14 3a 59 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1、仅当前通道进行电子变倍。 |  |  |  |  |  |

编码参数查询设置

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据(小端字节序：低字节在前) | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 02 31 | 08 | byte0：u8，0-参数查询；1-参数设置 byte1：u8，0-H264；1-H265 byte2~byte3：u16，码率，档位或码率值，推荐使用档位。 0-0.5M；1-1M；2-1.5M；3-2M；4-4M；5-6M；6-8M; 512~51200：码率值，单位Kbps。 byte4：u8，使用VBR/CBR模式，0-VBR；1-CBR; byte5：u8，是否启用码率平滑功能，0-不启用；1-启用；仅当码率设置为1M、1.5M、2M、4M、6M时有效； byte6~byte7：u8*2，保留 | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 02 B1 | 08 | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 byte1~byte7：同上； | XX | 79 |
| 示例 | 查询码率：58 07 02 31 08 00 00 00 00 00 00 00 00 3b 59 设置为H264 2M码率：58 07 02 31 08 01 00 03 00 00 00 00 00 3f 59 |  |  |  |  |  |

RTSP输入URL地址设置

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据(小端字节序：低字节在前) | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 02 32 | 可变长度 | byte0：u8，0-参数查询；1-参数设置 byte1：u8，通道ID byte2：u8，URL地址字符串长度n（含‘\0’） byte3~byteN，char，URL地址，(含‘\0’) | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 02 B2 | 可变长度 | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 byte1~byteN：同上 | XX | 79 |
| 示例 | 设置通道0的URL地址为rtsp://admin:abcd1234@172.16.0.222:554： 58 07 02 33 29 01 00 26 72 74 73 70 3a 2f 2f 61 64 6d 69 6e 3a 61 62 63 64 31 32 33 34 40 31 37 32 2e 31 36 2e 30 2e 32 32 32 3a 35 35 34 e6 59 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1.仅当开启了RTSP输入时该指令才生效。支持断电保存。 |  |  |  |  |  |

算法功能设置

目标检测控制

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据(小端字节序：低字节在前) | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 03 01 | 02 | byte0：u8，目标检测控制： 0-关闭目标检测； 1-开启目标检测； 2-开启目标检测+多目标跟踪； byte1：u8，保留 | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 03 81 | 02 | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 byte1：u8，目标检测状态，同上byte0 | XX | 79 |
| 示例 | 关闭检测：58 07 03 01 02 00 00 06 59 开启目标检测：58 07 03 01 02 01 00 07 59 开启目标检测+多目标跟踪：58 07 03 01 02 02 00 08 59 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1.多目标跟踪会对检测结果进行过滤，并对目标生成唯一ID。 |  |  |  |  |  |

目标检测类型查询

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据(小端字节序：低字节在前) | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 03 02 | 00 | 无 | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 03 82 | 可变 长度 | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 byte1：u8，字符串总字节数(含‘\0’) byte2：u8，检测类型数量 byte3~byteN：char，检测类型定义，格式定义(冒号前为ID，冒号后为类型名)：“0:name0;1:name1;…;N:nameN;” | XX | 79 |
| 示例 | 查询目标检测类型：58 07 03 02 00 05 59 |  |  |  |  |  |

目标检测类型设置

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据(小端字节序：低字节在前) | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 03 03 | 04 | byte0~byte1：u16， 0-14bit：每个bit代表该AI类别ID，1检测；0不检测。 15bit：质心类别 特殊值：0x8000-检测质心目标，0xFFFF-检测所有AI目标 byte2~byte3：u8*3，保留 | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 03 83 | 04 | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 byte1：u8，识别类型 | XX | 79 |
| 示例 | 检测所有AI目标类别：58 07 03 03 04 ff ff 00 00 08 59 检测质心目标类别：58 07 03 03 04 80 00 00 00 8a 59 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1. 类别ID定义请查询目标检测类型 |  |  |  |  |  |

目标检测算法参数设置

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据(小端字节序：低字节在前) | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 03 04 | 10 | byte0：u8，0-查询参数；1-设置参数 byte1：u8，置信度阈值：20~100；默认50 byte2~byte15：u8*14，保留 | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 03 84 | 10 | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 byte1：u8，当前置信度阈值 byte2~byte15：u8*14，保留 | XX | 79 |
| 示例 | 设置置信度为60：58 07 03 04 10 01 3c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 59 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1.置信度越大，识别准确率越高，识别检出率越低； |  |  |  |  |  |

目标检测后自动锁定

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据(小端字节序：低字节在前) | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 03 05 | 04 | byte0：u8，自动锁定控制 0-自动锁定关； 1-自动锁定单次开启。目标丢失后不会再次自动锁定； 2-自动锁定循环开启。目标丢失后再次自动锁定，直至主动关闭； byte1：u8，策略选择 0-按置信度最高策略自动转跟踪（默认） 1-按目标位置最接近十字位置策略自动转跟踪 byte2~byte3：u8*2，保留 | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 03 85 | 04 | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 byte1~2：u8，同上byte0~byte1 byte3：保留 | XX | 79 |
| 示例 | 按置信度策略单次自动锁定：58 07 03 05 04 01 00 00 00 0d 59 按置信度策略循环自动锁定：58 07 03 05 04 02 00 00 00 0e 59 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1.使用该功能时需先开启“目标检测+多目标跟踪” |  |  |  |  |  |

跟踪使能控制

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据（小端字节序：低字节在前） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 03 11 | 0A | byte0：u8，跟踪控制 0-停止跟踪 1-框选跟踪：DATA2~DATA9指定目标位置和大小 2-ID跟踪：DATA1指定目标ID 3-点选跟踪：未开启“AI目标检测”时功能同“框选跟踪”；当开启“AI目标检测”时，会选择该点击位置的识别目标作为跟踪目标，如没有识别目标则按框选跟踪； 4-AI跟踪： byte1：u8，byte0为“ID跟踪”时表示目标ID：1-64 byte2~byte3：u16，目标中心点坐标X，精度：1像素； byte4~byte5：u16，目标中心点坐标Y，精度：1像素； byte6~byte7：u16，目标宽度，精度：1像素，为0时使用上一次大小（默认为100） byte8~byte9：u16，目标高度，精度：1像素，为0时使用上一次大小（默认为100） | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 03 91 | 04 | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 byte1：u8，跟踪状态，同上byte0 byte2~byte3：u8*2，保留 | XX | 79 |
| 示例 | 停止跟踪：58 07 03 11 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1e 59 指定位置（200,200）开始跟踪：58 07 03 11 0A 01 00 f9 00 f9 00 64 00 64 00 d9 59 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1.目标宽高、位置均以输出图像实际分辨率为坐标系，图像左顶点为(0,0)。 2.停止跟踪后波门回到十字中心位置。 3.ID跟踪需要提前开启“AI目标检测+多目标跟踪”。 |  |  |  |  |  |

波门位置大小查询控制

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据（小端字节序：低字节在前） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 03 12 | 09 | byte0：u8，0-查询波门位置大小；1-设置波门位置大小 byte1~byte2：u16，波门位置X，精度：1像素； byte3~byte4：u16，波门位置Y，精度：1像素； byte5~byte6：u16，波门宽度，精度：1像素； byte7~byte8：u16，波门高度，精度：1像素； | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 03 92 | 09 | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 byte1~byte8：同上 | XX | 79 |
| 示例 | 查询波门位置大小：58 07 03 12 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1e 59 设置波门位置大小为（960,540,64,64）：58 07 03 12 09 01 C0 03 1C 02 40 00 40 00 1e 59 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1.波门位置X/Y坐标为目标中心点坐标。 2.当设置波门位置或大小为0时值无效，使用上一次设置的值。 |  |  |  |  |  |

跟踪算法控制

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据（小端字节序：低字节在前） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 03 15 | 02 | byte0：u8，跟踪算法：1-相关跟踪；2-质心跟踪 byte1：保留 | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 03 95 | 02 | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 byte1：u8，跟踪算法：1-相关跟踪；2-质心跟踪 | XX | 79 |
| 示例 | 相关算法：58 07 03 15 02 01 00 1b 59 质心算法：58 07 03 15 02 02 00 1c 59 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1.质心算法用于背景干净的小目标(宽高只有几个像素的目标)，且目标特性(黑目标或者白目标)明显的场景。其他场景均建议使用相关跟踪算法。 |  |  |  |  |  |

质心跟踪算法参数设置

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据（小端字节序：低字节在前） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 03 16 | 08 | byte0：u8，0-查询参数；1-设置参数 byte1：u8，质心目标特性：1-白目标；2-黑目标； byte2：u8，质心算法阈值，值域0~255，默认值128； byte3：u8，阈值调节方式： 0-自动调节（默认）； 1-手动调节（仅当手动调节时阈值才生效） byte4~byte7：u8*4，保留 | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 03 96 | 08 | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 byte1~byte7：同上 | XX | 79 |
| 示例 | 设置黑目标自动阈值：58 07 03 16 08 01 02 80 00 00 00 00 00 a4 59 设置白目标自动阈值：58 07 03 16 08 01 01 80 00 00 00 00 00 a3 59 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1.建议使用自动调节阈值模式。 |  |  |  |  |  |

测偏量像素转角度系数设置

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据（小端字节序：低字节在前） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 03 18 | 05 | byte0：u8，0-查询参数；1-设置参数 byte1~byte4：float，像素转角度系数，默认1.0 | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 03 98 | 05 | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 byte1~byte4：float，像素转角度系数 | XX | 79 |
| 示例 | 设置系数为0.03：58 07 03 18 08 01 8f c2 f5 3c a6 59 |  |  |  |  |  |

十字位置控制

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据（小端字节序：低字节在前） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 03 1a | 05 | byte0：u8，十字位置坐标有效标志: bit1—Y方向十字丝位置调节有效标志：0-无效；1-有效； bit0—X方向十字丝位置调节有效标志：0-无效；1-有效； byte1~byte2：u16，十字位置坐标X，精度：1像素； byte3~byte4：u16，十字位置坐标Y，精度：1像素； | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 03 9a | 05 | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 byte1~byte4：同上 | XX | 79 |
| 示例 | 设置十字坐标为（900,500）：58 07 03 1a 05 03 84 03 F4 01 a1 59 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1.十字坐标以实际有效图像左上角顶点为(0,0)，按视频输出分辨率计算。 |  |  |  |  |  |

OSD设置

波门样式控制

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据（小端字节序：低字节在前） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 04 01 | 02 | byte0：u8，波门样式 1-四周直角+中心十字（默认）；2-四周直角； 3-中心十字；4-完整矩形框 byte1：u8，保留 | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 04 81 | 02 | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 byte1：u8，同上byte0 | XX | 79 |
| 示例 | 四周直角波门：58 07 04 01 02 02 00 09 59 |  |  |  |  |  |

波门十字显隐控制

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据（小端字节序：低字节在前） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 04 02 | 02 | byte0：u8，波门十字显隐控制： bit4—十字显隐：0-隐藏；1-显示 bit3—检测目标信息显隐：0-隐藏；1-显示 bit2—检测目标框显隐：0-隐藏；1-显示 bit1—跟踪目标框信息显隐：0-隐藏；1显示 bit0—跟踪目标框显隐：0-隐藏；1-显示 byte1：u8，保留 | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 04 82 | 02 | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 byte1：u8，同上byte0 | XX | 79 |
| 示例 | 波门十字显示：58 07 04 02 02 1F 00 27 59 波门十字隐藏：58 07 04 02 02 00 00 08 59 |  |  |  |  |  |

字符显隐控制

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据（小端字节序：低字节在前） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 04 03 | 02 | byte0：u8，0-隐藏所有OSD；1-显示所有OSD byte1：u8，区域字符显隐控制（仅当byte0=1时有效）： bit7—正下方信息显隐控制：0-隐藏；1-显示 bit6—正上方信息显隐控制：0-隐藏；1-显示 bit5—正右方信息显隐控制：0-隐藏；1-显示 bit4—正左方信息显隐控制：0-隐藏；1-显示 bit3—右下角信息显隐控制：0-隐藏；1-显示 bit2—右上角信息显隐控制：0-隐藏；1-显示 bit1—左下角信息显隐控制：0-隐藏；1-显示 bit0—左上角信息显隐控制：0-隐藏；1-显示 | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 04 83 | 03 | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 byte1~byte2：u8，同上 | XX | 79 |
| 示例 | 所有字符显示：58 07 04 03 02 01 FF 09 59 所有字符隐藏：58 07 04 03 02 00 00 09 59 |  |  |  |  |  |

OSD颜色控制

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据（小端字节序：低字节在前） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 04 04 | 04 | byte0：u8，0-查询；1-设置 byte1~byte3：u8*3，RGB颜色：byte1-R，byte2-G，byte3-B | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 04 84 | 04 | byte0：u8，指令执行结果：0-成功；1-失败 byte1~byte3：同上 | XX | 79 |
| 示例 | 设置绿色：58 07 04 04 04 01 00 FF 00 0c 59 设置白色：58 07 04 04 04 01 FF FF FF 0a 59 |  |  |  |  |  |

串口透传设置

串口指令透传

| 名称 | 帧头 | 命令 | 长度 | 数据（小端字节序：低字节在前） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送 | 58 07 | 05 01 | 可变长度 | byte0：u8，透传串口ID byte1：u8，保留 byte2：u8，透传指令长度 byte3~byteN：u8*n，透传指令内容 | XX | 59 |
| 响应 | 78 07 | 05 81 | 03 | byte0：u8，透传结果：0-成功；1-失败 byte1：透传串口ID byte2：透传指令长度 | XX | 79 |
| 机芯 上报 | 78 07 | 05 81 | 可变长度 | byte0：u8，0xAA：串口响应上报 byte1：u8，透传串口ID byte2：u8，串口上报指令长度 byte3~byteN：u8*n，串口上报指令内容 | XX | 79 |
| 示例 | 给“串口1”发送指令11 22 33 44 55： 58 07 05 01 08 01 00 05 11 22 33 44 55 13 59 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1.使用该功能前请先试用我司上位机软件设置串口ID绑定关系。 |  |  |  |  |  |